Verilog实现全流水矩阵乘法器

实验手册

北航集成电路科学与工程学院
授课教师：康旺
助教：寇竞、张梁、姜河
2026年3月30日

课程背景与学习路径

数字处理器通过算术电路完成数据运算，AI芯片则进一步将大量算术单元组织起来，高效执行神经网络中的矩阵乘法和张量运算。无论是通用处理器中的算术逻辑单元，还是数字信号处理器中的乘加数据通路，都离不开加法、乘法及其组合。理解这些模块，才能进一步理解芯片为什么能够高速计算，以及性能、面积和功耗之间为什么需要权衡。

大语言模型中的线性投影、前馈网络和注意力矩阵计算，为学习矩阵运算硬件提供了直接背景。Google公开资料将矩阵乘法单元和脉动阵列列为TPU的重要组成部分，说明这类结构具有实际产业应用价值。[1]

本课程按照“加法器→乘法器→矩阵计算阵列”的路径展开：第一个实验解决二进制加法中的进位传播问题；第二个实验利用部分积压缩和快速加法实现整数乘法；第三个实验将乘加运算映射到带寄存器的处理单元阵列，通过流水线和数据复用完成矩阵计算。三个实验分别对应位级运算、算术模块和阵列架构三个层次，是入门数字处理器、DSP和AI计算芯片的重要基础。

这条学习路径既训练Verilog描述与仿真验证能力，也培养从算法到硬件的设计思维：同样一个数学表达式，可以对应不同的电路结构；电路能否算对、能否在目标时钟下运行、能否连续处理数据，是相互关联但需要分别验证的问题。

实验一 并行前缀进位加法器

1. 实验背景

加法器用于完成二进制数的求和，是数字处理器算术运算、地址计算以及乘加单元累加路径中的基本电路。在AI计算中，点积需要把多个乘积相加，因此加法器的速度和硬件开销也会影响整个乘加数据通路。

最直接的实现是串行进位加法器：将多个全加器级联，每一级把进位送给更高一位。该结构连接简单，但在最坏情况下，高位结果必须等待进位从最低位逐级传来，进位路径随位宽增长而变长。对于需要较高工作频率的处理器和计算单元，这种串行依赖可能成为关键路径。

为缩短进位计算的等待时间，可以先描述各位产生和传播进位的条件，再利用具有结合律的区间合并运算，将逐位递推重组为树形前缀网络。Peter M. Kogge与Harold S. Stone于1973年发表的递归倍增研究，是Kogge–Stone结构的重要理论来源。[2]

并行前缀加法器能够将进位计算的逻辑深度由随位宽线性增长，降低为对数级增长。其代价是增加部分逻辑节点和连线，因此不同结构需要在速度、面积、扇出和布线之间取舍。Brent与Kung的工作进一步强调规则布局与面积因素。[3]

本实验通过19位加法器设计，学习如何把串行数据依赖转换为并行电路，并为后续乘法器的最终求和提供可复用模块。实际性能仍需结合综合与时序结果判断；较少的理论层数并不保证在所有工艺或FPGA上都更快。

2. 实验原理

（1）加法器为什么需要优化进位？

设两个19位输入为A、B，输入进位为cin。加法器计算：

{cout, sum[18:0]} = A + B + cin

最低位编号为0，令c₀=cin。对第i位定义进位产生信号和传播信号：

gi=ai∧bi,pi=ai⊕bi

于是：

ci+1=gi∨ (pi∧ci),si=pi⊕ci

gᵢ=1表示该位直接产生进位，pᵢ=1表示该位把输入进位向高位传播。串行进位加法器逐位计算cᵢ，高位结果可能需要等待低位进位依次传递。随着位宽增加，这条依赖链会成为速度瓶颈。

（2）将逐位递推变成树形并行计算。

对从j到i的一段二进制位，定义区间产生信号Gᵢ:ⱼ和区间传播信号Pᵢ:ⱼ，使其满足：

ci+1=Gi:j∨ (Pi:j∧cj)

相邻高位区间与低位区间可以合并：

(GH,PH) ∘ (GL,PL) = (GH∨ (PH∧GL),PH∧PL)

该运算具有结合律，因此可用树形网络同时计算多个前缀区间。得到每个Gᵢ:₀、Pᵢ:₀后，就能结合cin求出各位进位，最后生成sum与cout。这里的“并行”是指电路空间上的并行计算。

以按距离倍增的Kogge–Stone网络为例，19位输入的合并距离依次为1、2、4、8、16，共5层前缀合并。对不满足合并条件的低位节点，直接传递上一层结果。前缀合并层数不等于完整电路的门级延迟，输入预处理、最终求和及连线也会影响实际时序。

（3）不同前缀结构体现不同设计取舍。

Sklansky、Kogge–Stone、Brent–Kung和Han–Carlson都围绕同一进位合并运算组织网络，但节点数量、逻辑深度、扇出和连线方式不同。前缀设计的价值在于缩短进位依赖路径，同时必须考虑硬件开销。Brent与Kung的经典工作尤其强调规则布局和面积因素。[3]

本实验要求采用组合逻辑，因而不能在模块内部加入时钟寄存器。组合逻辑仍有传播延迟；“没有时钟输入”不意味着结果瞬时产生。19也不是2的整数次幂，设计时应特别检查最高位附近的前缀连接以及数组索引边界。

3. 实验内容和要求

使用Verilog实现以下模块，并结合课堂讲解完成设计。

模块接口

模块名称：ADDER

| 信号 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| in1[18:0]、in2[18:0] | 输入 | 两个19位操作数 |
| cin | 输入 | 输入进位 |
| sum[18:0] | 输出 | 19位和 |
| cout | 输出 | 输出进位 |

实现要求

1. 完成19位的并行前缀进位加法器。

2. Sklansky、Kogge–Stone、Brent–Kung、Han–Carlson结构均可。

3. 必须采用组合逻辑，模块输入没有时钟信号。

实验二 移位相加乘法器

1. 实验背景

乘法器用于计算两个数的乘积，是数字滤波、相关计算和矩阵运算中的基本算术模块。神经网络的点积运算需要重复执行输入与权重相乘，再累加乘积，因此整数乘法器是理解数字信号处理器和低精度AI计算单元的重要起点。

二进制乘法可展开为多个移位部分积之和。若逐个累加部分积，或者把多个普通进位传播加法器串接起来，计算就需要经历多轮求和及进位传播。前者在迭代实现中限制吞吐率，后者在组合实现中形成较长的关键路径。问题的核心在于：多个操作数相加时，没有必要在每一步都立即算出完整的二进制和。

C. S. Wallace于1964年提出经典的快速乘法方法，使用树形压缩归约部分积。进位保存加法器把三个操作数压缩为两个向量，在压缩层内保留进位而不进行全字长进位传播；重复压缩后，再由一个快速加法器完成最终求和。[4]

这种方法通过并行压缩减少求和的串行依赖，使部分积压缩深度按对数级增长。其优势是能够缩短乘法数据通路，代价则包括压缩单元和互连资源。它与并行前缀加法器形成分工：前者减少操作数数量，后者加速最终两个操作数的进位计算。

本实验以8位无符号整数为对象，将部分积生成、Wallace树压缩和快速加法连接起来。第一代Google TPU的公开论文描述了包含65,536个8位乘加单元的矩阵计算核心，说明低位宽算术具有实际AI推理应用价值；该资料并不据此证明其内部采用本实验指定的乘法器拓扑。[5] 实验中的UINT8运算是基础形式，扩展到量化模型时还需处理符号、缩放因子和零点等数值规则。

2. 实验原理

（1）从二进制展开得到部分积。

令A、B为8位无符号整数，B的第j位为bⱼ，则：

A × B =j=07(A ×bj)2j

由于bⱼ只能取0或1，每个部分积只需按位与操作和固定移位即可生成：bⱼ为0时该行全0，为1时该行为A左移j位后的值。移位必须在足够宽的无符号信号上进行，避免中间表达式提前截断。

本实验并行生成8个部分积，并通过Wallace树完成压缩。

（2）用进位保存加法器压缩多个操作数。

若直接串接普通加法器，每次求和都需要传播进位。进位保存加法器（Carry-Save Adder，CSA）则把三个输入压缩成两个输出，暂时保留进位。对相同位权的xᵢ、yᵢ、zᵢ：

si=xi⊕yi⊕zi

qi= (xi∧yi) ∨ (xi∧zi) ∨ (yi∧zi)

在保留最高位进位的前提下，向量满足：

X + Y + Z = S + (Q ≪ 1)

S保存本位的和，Q左移一位后表示应计入高一位的进位。一个CSA层内，各位不需要等待相邻低位进位，因此可以并行工作。实现中必须统一约定：若CSA已经输出左移后的进位向量，下一级不能再次移位。

（3）Wallace树压缩，再完成最终加法。

Wallace树逐层把同权位上的多个比特压缩，直到只剩两个待加向量。采用向量级CSA组织压缩树时，操作数数量依次变化：

8 → 6 → 4 → 3 → 2

不足三个的剩余向量直接送入下一层。最后两项使用实验一的19位并行前缀加法器完成相加，cin置0，并对输入进行必要的零扩展。两种电路分工明确：CSA树减少待加操作数的数量，前缀加法器完成最终的进位传播。

8位无符号乘法的最大结果为255×255=65025，小于2¹⁶，因此完整乘积可以用16位表示。内部接入19位加法器便于模块复用，但仍需保证压缩和扩展过程正确；正确结果的第16位以上应为0。

3. 实验内容和要求

使用Verilog实现以下模块，并结合课堂讲解完成设计。

模块接口

模块名称：MULT

| 信号 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| in1[7:0]、in2[7:0] | 输入 | 两个8位无符号整数 |
| res[15:0] | 输出 | 16位乘积 |

实现要求

1. 完成8位无符号整数的移位相加乘法器。

2. 8个部分积的相加采用华莱士树结构运算。

3. 华莱士树压缩后的2个部分和，采用Level1设计的并行前缀进位加法器完成。

实验三 全流水脉动阵列矩阵乘法器

1. 实验背景

矩阵乘法用于把多组输入与多组系数进行组合，是线性变换和神经网络计算的重要基础。大语言模型的线性投影、前馈网络及注意力计算均涉及矩阵运算。硬件上，一个矩阵乘法可以分解为大量乘加操作，因此需要研究如何组织多个乘加单元，使它们持续协同工作。

如果只复用少量算术单元顺序完成全部乘加，完成一个矩阵所需时间较长；如果简单增加算术单元而缺少数据复用与调度，则可能反复读取相同输入和权重，并让计算单元因等待数据而闲置。扩大并行规模之后，数据供应、互连和存储访问也会成为效率瓶颈。

H. T. Kung与Charles E. Leiserson在20世纪70年代末提出并发展了脉动阵列思想，将规则连接的处理单元与按节拍流动的数据结合。其《Systolic Arrays for VLSI》报告初稿标注为1978年，报告编号为CMU-CS-79-103。该结构使计算与局部数据传递协调进行，为重复数值运算提供了适合VLSI实现的组织方式。[6]

固定权重脉动阵列把权重保存在处理单元内，使多批输入复用已装载的权重；输入和部分和在相邻单元之间按时钟传递，流水线则让不同数据的计算过程重叠。其优势在于规则的局部连接、权重复用和连续计算能力。实际收益取决于输入调度、阵列利用率和换权重开销，不能仅凭乘加单元数量推断持续吞吐率。

Google第一代TPU采用256×256规模的矩阵计算结构，是脉动阵列用于AI计算的代表性实例。[7] 本实验以4×4阵列呈现同类核心问题：计算如何映射到处理单元，输入与部分和如何对齐，以及流水线如何持续运行。对于注意力等操作数随输入变化的任务，还需要分析权重驻留的复用机会。完成本实验将为进一步学习AI芯片的存储、调度和算子组织建立基础。

2. 实验原理

（1）矩阵乘法由多个点积组成。

记权重矩阵为K、输入矩阵为X，输出为Y：

Y = KX,yij=k=03KikXkj

每个输出元素对应4个乘积之和，16个输出元素共需要64次标量乘法。数学上的直接求和需要48次加法；若硬件从零部分和开始组织计算，也可将其描述为64次乘加更新。性能统计应明确采用哪种计数口径。

（2）固定权重，让输入与部分和按节拍移动。

脉动阵列由规则连接的处理单元（Processing Element，PE）组成。每个PE保存一个权重，并完成输入与权重相乘、再与传入部分和相加的操作：

pout=pin+ w × x

“固定权重”表示权重在一段计算期间驻留在PE内部，被多批输入复用；输入和部分和则通过相邻PE之间的寄存器逐拍移动。这里的部分和从前一个PE传入，不必采用每个PE在本地反复累加的方式。

固定权重阵列可以采用如下映射：物理第k行、第i列PE保存Kᵢₖ，输入Xₖⱼ沿第k行从左向右移动，部分和沿第i列从上向下移动。顶部部分和初始化为0，最底部输出yᵢⱼ。物理第一行依次保存K₀₀、K₁₀、K₂₀、K₃₀，使权重布局与输入和部分和的数据流匹配。

（3）流水线正确运行的关键是数据对齐。

相乘的输入和权重必须对应同一个求和项，传入部分和也必须属于同一个输出元素。对于上述映射，若输入横向每跨一个PE延迟一拍、部分和纵向每跨一个PE延迟一拍，则第k行输入可相对第0行延迟k拍注入。

例如，在约定的输入节拍t=j+k时，将Xₖⱼ送入第k行左边界；它到达第i列的节拍为j+k+i。该PE所需的上一行部分和也应在这一节拍到达。这个例子说明了输入错位注入的原因。实际首个输出时刻还取决于边界采样和PE内部寄存器定义，需要据此绘制完整周期表。

阵列输出可能同样带有列间错位。由于输出接口用res[303:0]同时表示16个元素，还需要收集输出，必要时延迟对齐，并明确整组res何时有效。

（4）区分流水线延迟与吞吐率。

流水线通过寄存器把长组合路径划分为较短路径，使多组数据在不同级之间重叠处理。延迟描述一组数据从进入到完成经历多少拍；吞吐率描述单位时间能够完成多少数据。“全流水”本身不意味着每拍输出一个完整4×4矩阵。

若16个PE每拍各完成一次有效乘加，则理想峰值为16次MAC/拍。一个完整矩阵乘法含64个乘积贡献，因此在这一硬件假设下，即使不计填充、排空和装载开销，平均也至少需要4拍的计算容量。实际吞吐率还受输入调度、输出收集及换权重开销影响。

（5）明确位宽和装载控制。

两路128位输入分别可容纳16个8位元素。每个输出最大为：

yij,max= 4 × 255 × 255 = 260100 <218

因此该任务中每个结果用18位即可精确表示。输出接口res宽度为304位，按每元素19位分配，相对本实验所需的18位额外预留一位。

load=1时，停止计算并装入权重；load=0时，阵列执行流水计算。设计还需明确rst_n的复位方式及其与load的优先级。若在旧数据尚未排空时更换权重，旧部分和可能与新权重混合，因此需要约定排空后装载，或在装载时将旧计算作废并重新启动。

3. 实验内容和要求

使用Verilog实现以下模块，并结合课堂讲解完成设计。

模块接口

模块名称：MULT

| 信号 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| input[127:0] | 输入 | 输入矩阵 |
| weight[127:0] | 输入 | 权重矩阵 |
| clk、rst_n、load | 输入 | 时钟、复位与权重装载控制 |
| res[303:0] | 输出 | 矩阵计算结果 |

实现要求

1. 完成两个4×4无符号整数矩阵相乘的脉动阵列矩阵乘法器。

2. 采用固定权重、输入输出流动的方式。

3. 矩阵乘法器要求采用流水线结构。

4. Load置0时，阵列正常执行流水线计算；Load置1时，阵列停止计算，将权重导入阵列。

接口中的 input 表示输入数据总线；由于 input 为Verilog关键字，代码中应使用 input_data 等合法标识符。矩阵总线的元素排列、复位方式、输入接收节拍及输出有效时刻应在设计中明确说明。

参考资料

以下列出正文引用的全部资料及完整网址。

[1] Google TPU介绍

https://cloud.google.com/tpu

[2] Kogge与Stone原论文

https://gwern.net/doc/cs/algorithm/1973-kogge.pdf

[3] Brent–Kung原论文

https://www.eecs.harvard.edu/~htk/publication/1982-ton-brent-kung.pdf

[4] Wallace论文记录与原文入口

https://ieeemilestones.ethw.org/File:A_suggestion_for_a_fast_multiplier.pdf

[5] TPU原论文

https://arxiv.org/abs/1704.04760

[6] Kung与Leiserson原报告

https://www.eecs.harvard.edu/htk/static/files/1978-cmu-cs-report-kung-leiserson.pdf

[7] Google第一代TPU架构说明

https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/an-in-depth-look-at-googles-first-tensor-processing-unit-tpu